AEMD加工项目版图说明文件

| 版图文件名称 | **** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图层编号（GDSII） | 加工结构 | 材料 | 最小尺寸 | 最小间隙 | 工艺备注 |
| 例如：1 | 光栅 | Si | 50nm | 50nm | EBL加工：精度要求 下一步刻蚀：220nm |

工艺特别说明

- 例如：图层1与图层2之间 SiO2 层 2um

- 例如:版图：****，加工基片2片

- 版图绘制建议：

a.本平台常用正胶工艺，即版图需要绘制出曝光后无光刻胶覆盖的结构。光栅与波导槽需要有重叠区域；

b.如果同一后续工艺的结构尺寸差别较大，建议分图层绘制，即100nm-300nm尺寸的结构为一个图层，300nm以上至1um的尺寸为一个图层，微米以上为一个图层。

- 如果需要对准，请确认对准mark图层与设计器件的结构不在同一图层。

注：

1.在导出*.gds文件时，请注意选择“selected cell”而不是“all cell”。

2.请用户认真检查提交的最终加工版图，因为平台目前没有DRC软件可以辅助检查，所以平台不会对用户的任何版图进行修改，如果因为版图设计问题造成的器件功能失效等，责任需用户自行承担。

3.如果有SEM检测需要特别关注的器件，请另附说明。